Sośnie, dnia 2023-03-02

OS.6220.05.2022

DECYZJA 1/2023

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt.                             2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz   po rozpatrzeniu wniosku Gospodarstwa Rolnego Mariusz Roga, ul. Sportowa 37, 63-421 Przygodzice reprezentowanego przez Pełnomocnika Rafała Bodzioch, ul. Opolska 110/406, 31-323 Kraków o wydanie decyzji     o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1Mw na działce ewidencyjnej numer 201, obręb Kałkowskie, gmina Sośnie”.

orzekam:

- Brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na     środowisko.

- Konieczność nałożenia dodatkowych warunków i wymagań określonych w art. 84 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

- Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.

- W procesie produkcyjnym używać następujące rodzajów odpadów: 02 01 03, 02 01 06, 02 01 83, 02 03 01, 02 03 03, 02 03 04, 02 03 80, 02 03 81, 02 04 80 wysłodki, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 80.

- Odpady pofermentacyjne o kodzie 19 06 05 - ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów roślinnych                   i zwierzęcych oraz 19 06 06 — przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych magazynować w szczelnych i przykrytych zbiornikach pofermentacyjnych i zagospodarowywać zgodnie z przepisami szczegółowymi.

- Kiszonki magazynować pod przykryciem w rękawach foliowych bądź szczelnym silosie z odpowiednio wyprofilowanym podłożem i odprowadzeniem odcieków do szczelnego zbiornika.

- Obornik magazynować pod przykryciem na szczelnym placu magazynowy z odpowiednio wyprofilowanym podłożem i odprowadzeniem odcieków do szczelnego, podziemnego zbiornika.

- Zaopatrzenie w wodę zapewnić z sieci wodociągowej.

- Jako wodę technologiczną wykorzystywać wodę zawartą w substratach oraz odcieki i wycieki zebrane z terenu biogazowni.

- Pracę biogazowni realizować bez odprowadzania ścieków przemysłowych do środowiska.

- Zapewnić szczelność wszystkich planowanych zbiorników i rurociągów wchodzących w skład całej instalacji.

- Prowadzić kontrolę szczelności zbiorników magazynowych, fermentacyjnych                                    i pofermentacyjnych na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

- Zaprojektować i wykonać pochodnię, o wydajności pozwalającej na spalanie całości powstającego  w instalacji biogazu w sytuacji awarii kogeneratorów.

- Biogaz przed spalaniem w pochodni i w kogeneratorach poddawać procesom odwodnienia, odsiarczenia i oczyszczenia.

- Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych oraz miejsca postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w izolacji od środowiska gruntowo-wodnego.

- We wszystkich w/w miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie, ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

- Odpady	magazynować	w	zamkniętych,	szczelnych	i	oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.

- Zaplecze budowy wyposażyć w toalety przenośne typu TOI-TOI. Powstające ścieki regularnie wywozić do gminnej oczyszczalni ścieków.

- Wszystkie obiekty i urządzenia technologiczne wykonać jako szczelne.

- W przypadku ewentualnego przerwania sieci drenarskich należy je odbudować. W tym zakresie należy uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne lub dokonać zgłoszenia wodnoprawnego w zależności od rozmiaru odbudowy.

- Nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

- Nie będzie prowadzony proces mycia środków transportu na terenie biogazowni.

- Wodę pobierać z wodociągu gminnego.

- Wody opadowe i roztopowe z terenu manewrowego odprowadzać do zbiornika p-poż. po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, a z pozostałych terenów i dachów odprowadzać powierzchniowo na tereny zielone w granicach działki objętej przedsięwzięciem, nie powodując zmian stosunków wodnych na nieruchomościach sąsiednich.

- Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego i sukcesywnie wywozić na gminną oczyszczalnię ścieków.

- Surowce i wytworzone produkty magazynować w izolacji od środowiska gruntowo-wodnego.

- Zakład wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków.

- Cały proces technologiczny prowadzić w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo — wodne przed przedostaniem się do niego substancji stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego. Odpady magazynować	w	zamkniętych,	szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, w izolacji od środowiska gruntowo-wodnego, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych,                  a następnie przekazywać odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami

III.	Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2022 r. Gospodarstwa Rolnego Mariusz Roga, ul. Sportowa 37, 63-421 Przygodzice reprezentowanego przez Pełnomocnika Rafała Bodzioch, ul. Opolska 110/406, 31-323 Kraków wystąpił do Wójta Gminy Sośnie z wnioskiem o wydanie decyzji                                o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1Mw na działce ewidencyjnej numer 201, obręb Kałkowskie, gmina Sośnie”. Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), więc kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Wójt Gminy Sośnie na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, pismem znak: OS.6220.05.2022 z dnia 16.05.2022 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Sośnie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim pismem ON-NS.9011.2.17.2022 z dnia 26.05.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Sośnie) wskazał na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu                      o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu pismem WR. ZZŚ.435.124.2022.RG z dnia 30.05.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Sośnie) wezwał Inwestora do przedłożenia uzupełnienia k.i.p. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni na dz. o nr ewid. 201, obręb Kałkowskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia WOO-IV.4220.652.2022.DG.1 z dnia 01.06.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Sośnie) zwrócił się z prośba do Wójta Gminy Sośnie o analizę zgromadzonej dokumentacji.

Wójt Gminy Sośnie na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego, pismem znak: OS.6220.05.2022 z dnia 03.06.2022 r. wezwała Inwestora do uzupełnienia braków w karcie inwestycyjnej przedsięwzięcia.

Inwestor pismem z dnia 06.07.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Sośnie) odpowiedział na wezwanie i złożył stosowne wyjaśnienia.

Następnie Wójt Gminy Sośnie pismem nr OS.622.5.2022 z dnia 08.07.2022 r. przedłożył wyjaśnienia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, iż analizowane kody:

16 03 80 - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne,

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji

zostały błędnie podane w karcie informacyjnej oraz wnosi, aby powyższe kody zostały usunięte i nie brane pod uwagę. Po usunięciu powstałego błędu, nadal utrzymuje się, że planowana inwestycja będzie miała status biogazowni rolniczej, wykorzystującej substraty zgodnie z definicją biogazu rolniczego.

Gospodarstwo Rolne Mariusz Roga, ul. Sportowa 37, 63-421 Przygodzice reprezentowanego przez Pełnomocnika Rafała Bodzioch, ul. Opolska 110/406, 31-323 Kraków przedsławił wyjaśnienia, które przesłał do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni                     w Lesznie.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu pismem WR. ZZŚ.435.124.2022.RG z dnia 14.07.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Sośnie) ponownie wezwał Inwestora do przedłożenia uzupełnienia k.i.p. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni na dz. o nr ewid. 201, obręb Kałkowskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia WOO-IV.4220.652.2022.DG.2 z dnia 25.07.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Sośnie) zawiadomił Wójta Gminy Sośnie, iż z uwagi na trwającą analizę uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do 05.08.2022 r.

Gospodarstwo Rolne Mariusz Roga, ul. Sportowa 37, 63-421 Przygodzice reprezentowanego przez Pełnomocnika Rafała Bodzioch, ul. Opolska 110/406, 31-323 Kraków dnia 01.08.2022 r. przedsławił wyjaśnienia, które przesłał do Wójta Gminy Sośnie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia WOO-IV.4220.652.2022.DG.3 z dnia 08.08.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Sośnie) zawiadomił Wójta Gminy Sośnie, iż z uwagi na trwającą analizę uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do 19.08.2022 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu pismem WR. ZZŚ.435.124.2022.RG z dnia 11.08.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Sośnie) ponownie wezwał Inwestora do wyjaśnień w pełnym zakresie uzupełnienia k.i.p. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni na dz. o nr ewid. 201, obręb Kałkowskie.

Gospodarstwo Rolne Mariusz Roga, ul. Sportowa 37, 63-421 Przygodzice reprezentowanego przez Pełnomocnika Rafała Bodzioch, ul. Opolska 110/406, 31-323 Kraków dnia 24.08.2022 r. przedsławił wyjaśnienia, które przesłał do Wójta Gminy Sośnie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia WOO-IV.4220.652.2022.DG.6 z dnia 29.08.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Sośnie) zwrócił się z prośba do Wójta Gminy Sośnie o analizę zgromadzonej dokumentacji oraz uzupełnienie k.i.p.

Wójt Gminy Sośnie na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego, pismem znak: OS.6220.05.2022 z dnia 06.09.2022 r. wezwała Inwestora do uzupełnienia braków w karcie inwestycyjnej przedsięwzięcia.

Dnia 19.09.2022 r. do Urzędu Gminy Sośnie wpłynęło pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie nr WR. ZZŚ.2.435.124.2022. RG w sprawie wyrażeni opinii dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1Mw na działce ewidencyjnej numer 201, obręb Kałkowskie, gmina Sośnie”, iż nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowanich następujących wymagań:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia:

- Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych oraz miejsca postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w izolacji od środowiska gruntowo-wodnego.

- We wszystkich w/w miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie, ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

- Odpady	magazynować	w	zamkniętych,	szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.

- Zaplecze budowy wyposażyć w toalety przenośne typu TOI-TOI. Powstające ścieki regularnie wywozić do gminnej oczyszczalni ścieków.

- Wszystkie obiekty i urządzenia technologiczne wykonać jako szczelne.

- W przypadku ewentualnego przerwania sieci drenarskich należy je odbudować. W tym zakresie należy uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne lub dokonać zgłoszenia wodnoprawnego w zależności od rozmiaru odbudowy.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

- Nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe w rozumieniu ustawy Prawo wodne.

- Nie będzie prowadzony proces mycia środków transportu na terenie biogazowni.

- Wodę pobierać z wodociągu gminnego.

- Wody opadowe i roztopowe z terenu manewrowego odprowadzać do zbiornika p-poż. po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych, a z pozostałych terenów i dachów odprowadzać powierzchniowo na tereny zielone w granicach działki objętej przedsięwzięciem, nie powodując zmian stosunków wodnych na nieruchomościach sąsiednich.

- Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego i sukcesywnie wywozić na gminną oczyszczalnię ścieków.

- Surowce i wytworzone produkty magazynować w izolacji od środowiska gruntowo-wodnego.

- Zakład wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków.

- Cały proces technologiczny prowadzić w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo — wodne przed przedostaniem się do niego substancji stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego.

- Odpady	magazynować	w	zamkniętych,	szczelnych	i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, w izolacji od środowiska gruntowo-wodnego, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywać odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.

Planowane przedsięwzięcia polega na budowie biogazowni rolniczej na dz. o nr ewid. 201 obręb Kałkowskie. Przedmiotowa biogazownia będzie miała moc powyżej 0,5 MW i mniej niż 1,0 MW. Powierzchnia działki, na której inwestycja zostanie zrealizowana wynosi 2,83 ha. Powierzchnia zabudowy przedsięwzięcia wynosić będzie 5649,50 m2. W procesie fermentacji beztlenowej, zostanie wytworzony biogaz będący mieszaniną gazów, w tym głównie łatwopalnego metanu. Wytworzone w ten sposób paliwo gazowe zostanie wykorzystane do napędu zespołu kogeneracyjnego o łącznej mocy do 1000 kW, składającego się z pojedynczego modułu bądź kilku modułów, w wyniku czego wyprodukowana zostanie energia elektryczna, a dodatkowo energia cieplna będąca skutkiem ubocznym całego procesu. W KIP wskazano, że proces fermentacji beztlenowej odbywać się będzie w sposób ciągły. Substratami wykorzystywanymi w biogazowni rolniczej będą biomasa roślinna w postaci kiszonki z kukurydzy oraz nawóz naturalny w postaci np. gnojowicy, obornika kurzego. Dopuszcza się także stosowanie innych substratów pochodzenia organicznego w zależności od ich dostępności, jednakże wszystkie będą zgodne z definicją biogazu rolniczego. Zakłada się możliwe stosowanie pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego w postaci: wysłodki z buraka cukrowego, owoce, warzywa, odpady owocowo-warzywne, lucerna, pulpa ziemniaczana, trawy, kiszonki ze zbóż oraz ziarna zbóż, sorgo, topinambur, wywar gorzelniany, serwatka itp. Ścieki bytowe od pracowników na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą gromadzone w szczelnym bezodpływowym zbiorniku. Wody opadowe i roztopowe z terenów zadaszonych będą odprowadzane na tereny biologicznie czynne natomiast wody opadowe zanieczyszczone, po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych będą odprowadzane do zbiornika ppoż. Instalacja zostanie podłączona do gminnej sieci wodociągowej. Z analizy przedłożonych uzupełnień wynika, że na terenie biogazowni nie przewiduje się stanowiska do mycia środków transportu. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, tut. organ Wód Polskich ustalił co następuje: projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami —jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) — Polska Woda od źródła do Młyńskiego Rowu o kodzie PLRW60001714269. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) - JCWP Polska Woda od źródła do Młyńskiego Rowu została oceniona jako naturalna część wód (NAT) o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2021 r.) ze względu na brak możliwości technicznych. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 80 o kodzie PLGW600080, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) — Pradolina Barycz-Głogów (E) 303. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Na części działki inwestycyjnej znajdują się tereny zalewowe o Q1% i Q10%. Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami i wyjaśnieniami uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwości osiągnięcia celów środowiskowych.

Opinia WR. ZZŚ.2.435.124. 2022.RG z dnia 19.09.2022 r. zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośnie w dniach od 20.09.2022 r. do 05.10.2022 r. (włącznie).

Następnie Gospodarstwo Rolne Mariusz Roga, ul. Sportowa 37, 63-421 Przygodzice reprezentowanego przez Pełnomocnika Rafała Bodzioch, ul. Opolska 110/406, 31-323 Kraków udzielił odpowiedzi na wezwanie Wójta Gminy Sośnie z dnia 06.09.2022 r.

Wójt Gminy Sośnie pismem nr OS.6220.5.2022 z dnia 20.10.2022 przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu zebrane materiały i wyjaśnienia.

Dnia 04.11.2022r. do Urzędu Gminy Sośnie wpłynęło pismo WOO-IV.4220.652.2022.DG.8                z dnia 03.11.2022 r., w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1Mw na działce ewidencyjnej numer 201, obręb Kałkowskie, gmina Sośnie” nie ma potrzeby   przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz  wskazuje na konieczność określenia w decyzji                   o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań: nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia, w procesie produkcyjnym używać następujące rodzajów odpadów: 02 01 03, 02 01 06, 02 01 83, 02 03 01, 02 03 03, 02 03 04, 02 03 80, 02 03 81, 02 04 80 wysłodki, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 80, odpady pofermentacyjne o kodzie 19 06 05 - ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów roślinnych i zwierzęcych oraz 19 06 06 — przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych magazynować w szczelnych i przykrytych zbiornikach pofermentacyjnych i zagospodarowywać zgodnie z przepisami szczegółowymi, kiszonki magazynować pod przykryciem w rękawach foliowych bądź szczelnym silosie z odpowiednio wyprofilowanym podłożem i odprowadzeniem odcieków do szczelnego zbiornika, obornik magazynować pod przykryciem na szczelnym placu magazynowym z odpowiednio wyprofilowanym podłożem i odprowadzeniem odcieków do szczelnego, podziemnego zbiornika, zaopatrzenie w wodę zapewnić z sieci wodociągowej, jako wodę technologiczną wykorzystywać wodę zawartą w substratach oraz odcieki   i wycieki zebrane z terenu biogazowni, pracę biogazowni realizować bez odprowadzania ścieków przemysłowych do środowiska, zapewnić szczelność wszystkich planowanych zbiorników i rurociągów wchodzących w skład całej instalacji, prowadzić kontrolę szczelności zbiorników magazynowych, fermentacyjnych i pofermentacyjnych na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, zaprojektować i wykonać pochodnię, o wydajności pozwalającej na spalanie całości powstającego w instalacji biogazu w sytuacji awarii kogeneratorów, biogaz przed spalaniem w pochodni i w kogeneratorach poddawać procesom odwodnienia, odsiarczenia                          i oczyszczenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska W Poznaniu biorąc pod uwagę kryteria wymienione             w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku             i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 1029, z późn. zm.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit a na podstawie k.i.p. ustalono, iż planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW, na działce nr 201, obręb Kałkowskie, gmina Sośnie. Proces fermentacji beztlenowej odbywać się będzie w sposób ciągły. Substratami wykorzystywanymi w biogazowni rolniczej będą biomasa roślinna w postaci kiszonki z kukurydzy oraz nawóz naturalny w postaci np. gnojowicy, obornika kurzego. Wnioskodawca dopuszcza także stosowanie innych substratów pochodzenia organicznego w zależności od ich dostępności, jednakże wszystkie będą zgodne z definicją biogazu rolniczego, to jest zakłada możliwe stosowanie pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego w postaci: wysłodków z buraka cukrowego, owoców, warzyw, odpadów owocowo-warzywnych, lucerny, pulpy ziemniaczanej, traw, kiszonek ze zbóż oraz ziarna zbóż, sorgo, topinamburu, wywaru gorzelnianego, serwatki. Stałe substraty wsadowe będą przygotowywane i magazynowane w silosie magazynowym. Silos magazynowy będzie składać się z fundamentu zabezpieczającego przeciwko przedostawaniu się soków wydzielających się z kiszonki do gruntu oraz ścian. Zbiorniki fermentacyjne podłączone będą ze sobą poprzez systemem rurociągów. Minimalny czas pobytu substratu w układzie to około 67 dni. Substraty po przejściu przez zbiorniki fermentacyjne (fermentory, dofermentor) tracą swoją zdolność do fermentacji, stabilizują się. Dzięki temu uzyskują mniej intensywny zapach (redukcja zapachu o około 90%), a także nie wykazują skłonności do zagniwania. Poferment stanowi nawóz do stosowania w uprawach polowych (np. pod uprawę roślin wykorzystywanych, jako źródło biomasy dla biogazowni). Pozostałość po procesie fermentacji przepompowywana będzie do zbiornika końcowego. Komory fermentacyjne (fermentory, dofermentor) wyposażone będą w system do odbioru biogazu powstającego w procesie fermentacji. System transportu biogazu pomiędzy fermentorami i dofermentorem, a węzłem jego energetycznego wykorzystania będzie całkowicie szczelny. Każda membrana gazowa wyposażona zostanie w system awaryjnego upustu biogazu. W przypadku awaryjnej, niekontrolowanej nadprodukcji biogazu, jego nadwyżka zostanie upuszczona do atmosfery w celu uniknięcia rozerwania kopuły zbiorników fermentacyjnych. Biogaz pozyskiwany w procesie fermentacji będzie wykorzystywany energetycznie w zespole kogeneracyjnym umieszczonym w tradycyjnym budynku technicznym. Zespół kogeneracyjny składać się będzie z pojedynczego modułu bądź modułów kogeneracyjnych wyposażonych w silniki gazowe o łącznej mocy do 1000 kW wraz z osprzętem umożliwiającym odzysk ciepła z systemu chłodzenia silników, które będzie częściowo wykorzystywane w procesach technologicznych instalacji. Nadwyżka powstającego ciepła będzie mogła zostać przeznaczona na sprzedaż bądź na potrzeby własne inwestora. Wnioskodawca zakłada 8 322 h na rok pracy kogeneratora o mocy do 1 MW, z wyłączeniem niezbędnych konserwacji napraw. Ilość planowanego do produkcji biogazu wyniesie 3 888 000 m3/rok, planowana ilość wyprodukowanej energii ok. 8 322 000 kWh/rok oraz planowana ilość energii ciepinej ok. 9 154 000 kWh/rok. W uzupełniniu k.i.p. oszacowano, że ok. 5% energii elektrycznej będzie wykorzystywana na terenie zakładu, ok. 95% energii elektryczne będzie przekazywana odbiorcom zewnętrznym, natomiast 20% energii ciepinej będzie wykorzystana na terenie zakładu, a 80% przekazane odbiorcom zewnętrznym. Poszczególne obiekty będą zajmować następującą powierzchnię: fermentor 1 i 2 po 480 m2 każdy, dofermentor 480 m2, zbiornik końcowy 1420 m2, zbiornik wstępny 75 m2, szacht instalacyjny 1 i 2 po 50 m2 każdy, szacht kondensacyjny gazu 1,5 m2, silos na kiszonkę 290 m2, zbiornik p.poz. 325 m2, o łącznej powierzchni 5649,5 m2. Ponadto na terenie biogazowni wybudowane zostaną: droga, miejsca postojowe, 2 płyty fundamentowe pod kosze załadowcze biomasy, płyta fundamentowa pod urządzenia technologiczne oraz stanowisko czerpania wody, o łącznej powierzchni 4339 m2. Powierzchnia biologicznie czynna zajmie ok. 18311 m2. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, przewiduje się użycie następujących rodzajów odpadów: 02 01 03 odpadowa masa roślinna, 02 01 06 odchody zwierzęce, 02 01 83 odpady z upraw hydroponicznych, 02 03 01 szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców, 02 03 03 odpady poekstrakcyjne, 02 03 04 surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa, 02 03 80 wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych, 02 03 81 odpady z produkcji pasz roślinnych, 02 04 80 wysłodki, 02 05 01 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania, 02 05 80 odpadowa serwatka, 02 06 01 surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa, 02 07 80 wytłoki, osady moszczowi i pofermentacyjne, wywary. Zarówno rodzaj substratów jak i ich całkowita ilość zostały wpisane jako warunki do niniejszej opinii. Na etapie eksploatacji przewiduje się powstawanie następujących rodzajów odpadów: 15 02 03, 16 02 05, 16 02 15, 16 02 13*, 19 06 05, 19 06 06, 20 03. Na podstawie przedłożonych materiałów ustalono, iż w zakładzie nie będą przetwarzane surowce lub odpady pochodzące z uboju zwierząt. Masa po procesie fermentacji, to jest odpad o kodzie 19 06 06 i 19 06 05 produkowana będzie w ilości szacowanej do ok. 27 340 m3 rocznie. Poferment będzie gromadzony w szczelnych żelbetowych zbiornikach pofermentacyjnych, z których dalej zostanie do nawożenia z wykorzystaniem metod odzysku R10, będzie rozdysponowany na polach uprawnych przy uwzględnieniu lokalnych warunków glebowych, hydrogeologicznych oraz bilansu zapotrzebowania upraw na związki odżywcze. Poferment po uzyskaniu zgody na wprowadzenie do obrotu, wykorzystany zostanie jako nawóz organiczny lub produkt pofermentacyjny. Powyższe rozwiązania dotyczące magazynowania wytworzonego pofermentu i jego zagospodarowania, mające na celu eliminację przedostawania się nadmiernego ładunku substancji organicznych do środowiska uwzględniono jako warunki w niniejszej opinii. Powstające na terenie biogazowni odpady będą magazynowane selektywnie, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Odnosząc się do kryteriów wskazanych w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że biogazownia będzie zaopatrywana w wodę z sieci wodociągowej. Ścieki bytowe będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego i wywożone do oczyszczalni ścieków. Silos magazynowy będzie składać się z fundamentu zabezpieczającego przeciwko przedostawaniu się soków wydzielających się z kiszonki do gruntu oraz ścian, które umożliwiają przygotowanie kiszonki przy zajmowaniu jak najmniejszej powierzchni działki. Odcieki powstające podczas magazynowania i załadunku kiszonki do kosza załadowczego oraz odcieki z silosów, ujęte zostaną za pośrednictwem wewnętrznej kanalizacji technologicznej i za jej pośrednictwem skierowane zostaną do zbiornika magazynowego substratów. Cały obiekt budowlany wykonany będzie w technologii żelbetowej prefabrykowanej lub monolitycznej z mieszanki betonowej odpornej na działanie kwasów. Materiałem, który zapobiegnie przedostawaniu się soków z kiszonki do gruntu będzie beton, zabezpieczony folią. Odcieki z płyty przyjęciowej substratów stałych ujęte zostaną za pośrednictwem wewnętrznej kanalizacji technologicznej i za jej pośrednictwem skierowane zostaną do zbiornika magazynowego substratów. W niniejszej opinii nałożono na wnioskodawcę warunek, aby pracę biogazowni realizować bez odprowadzania ścieków przemysłowych do środowiska. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane za pomocą wpustów ulicznych do systemu kanalizacji deszczowej i po uprzednim oczyszczeniu odprowadzone go zbiornika przeciwpożarowego. Wody opadowe i roztopowe z dachów membran będą rozprowadzane po terenie zakładu w sposób niezorganizowany. Na podstawie uzupełnienia k.i.p. ustalono, iż podczas realizacji przedsięwzięcia będą powstawały wykopy do głębokości ok. 3 m p.p.t. Odwodnienie wykopów w razie potrzeby odbędzie się za igłofiltrów lub innej, analogicznej metody. Zasięg odwodnienia wykopu nie będzie wykraczał poza granice działki inwestycyjnej, na której będą prowadzone prace. Wody z wykopu będą odprowadzane do wód lub do ziemi. Odwodnienie będzie okresowe i nie spowoduje obniżenia zwierciadła wód gruntowych na obszarze, nie przewiduje się zatem negatywnego wpływu wykonywanych budynków na środowisko gruntowo wodne. Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś należy stwierdzić, że źródłem emisji substancji do powietrza będzie spalanie biogazu w instalacji skojarzonego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, a także system odprowadzająca nadmiar gazu, którego nie mogły będzie mógł wykorzystać kogenerator. Źródłami emisji niezorganizowanej będzie emisja z silników spalinowych pojazdów dowożących substraty do biogazowni i wywożących produkty. W celu uniknięcia niezorganizowanej emisji odorów z odpadów, transportowanie odpadów do biogazowni z miejsca ich powstawania będzie się odbywać w szczelnie zamkniętych pojazdach. Analiza k.i.p. wykazała, że proces magazynowania surowca nie będzie stanowił źródła emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, z uwagi na ograniczenie czasu przechowywania surowców i ich wykorzystywania na bieżąco, co zapobiegnie procesowi ich zagniwania. Zbiornik magazynowania pofermentu będzie stanowił zbiornik żelbetowy otwarty. Proces fermentacji będzie prowadzony w zbiornikach fermentacyjnych stanowiących zbiorniki zamknięte, z dachem membranowym. Z uwagi na zastosowanie szczelnej konstrukcji zbiornika oraz szczelnych układów instalacyjnych proces fermentacji w zbiornikach nie będzie źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza. Powstały biogaz ze zbiorników fermentacyjnych będzie przepływał do systemu oczyszczania biogazu, a następnie tłoczony do agregatu prądowo-cieplnego. W uzupełnieniu k.i.p. wskazano, iż w sytuacjach awaryjnych odprowadzanie biogazu do atmosfery będzie odbywać się przez system opuszczania biogazu. W opinii tut. organu awaryjna pochodnia biogazu jest elementem, w który obowiązkowo winna być wyposażona biogazownia. W przypadku sytuacji awaryjnych nie może dojść do sytuacji niekontrolowanej emisji znacznych ilości metanu bezpośrednio do atmosfery. W związku z powyższym, w celu ograniczenia emisji substancji do powietrza, w niniejszym postanowieniu Regionalny Dyrektor nałożył na wnioskodawcę obowiązek zaprojektowania i wykonania pochodni, o wydajności pozwalającej na spalanie całości powstającego w instalacji biogazu w sytuacji awarii kogeneratorów. W związku z powyższymi ustaleniami, w tym mając na uwadze zastosowane rozwiązania technologiczne, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego poza terenem, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit a oraz c ustawy ooś, na podstawie k.i.p. ustalono, że gospodarstwo położone jest w obszarze o charakterze rolniczym, w otoczeniu terenów leśnych, a także terenów użytkowanych rolniczo. Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zlokalizowana w odległości ok. 500 m od terenu biogazowni. Zgodnie z przedstawionymi informacjami, eksploatacja biogazowni będzie powodowała emisję hałasu do środowiska, powodowaną przez pracę generatora układu kogeneracyjnego, pracę innych urządzeń (silników pomp, mieszadeł oraz dozowników i podajników), pracę ładowarki podczas załadunku surowców do zbiorników wstępnych, a także transport surowców. W uzupełnieniu k.i.p. oszacowano, że na teren biogazowni w ciągu 8h pory dnia wjeżdżać będzie 8 pojazdów ciężarowych. Nie przewiduje się ruchu pojazdów w porze nocy. Po terenie zakładu poruszać się będzie także spycharko-ładowarka. Uwzględniając lokalizację planowanej biogazowni i stosunkowo znaczną odległość od terenów chronionych akustycznie oraz fakt, że są one oddzielone od zabudowy mieszkaniowej terenami zalesionymi, nie przewiduje się, aby mogło ono powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). W kontekście przepisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, i, j ustawy ooś w oparciu o zapisy k.i.p. ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych obszarów o płytkim poziomie zalegania wód podziemnych, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, górskich oraz obszarów przylegających do jezior i strefach ochronnych ujęć wód, w otoczeniu terenów leśnych. Najbliżej położone ujęcia wód podziemnych to zlokalizowane w odległości około 1,4 km od planowanej biogazowni. W k.i.p. wskazano, iż zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka, na której powstanie planowane przedsięwzięcie leży w obszarze eksploracji archeologicznej. Teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz obszarach               o dużej gęstości zaludnienia. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska. Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.                      w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Maksymalna ilość magazynowanego na terenie elektrociepłowni biogazu (zwierającego metan) wyniesie 4673 m3, to jest ok. 6 Mg. Ponadto uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie dostosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja obiektów oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit f ustawy ooś, w związku z charakterem przedsięwzięcia, nie przewiduje się ponadnormatywnego kumulowania się oddziaływań planowanego scalenia z innymi przedsięwzięciami. Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, między innymi takich jak: beton, kruszywo. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody. Stwierdzić należy, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną. Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest na terenie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska, dla którego nie ma obowiązujących zakazów, poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja nad Baryczą PLB020041 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Baryczy PLB020001, oddalone odpowiednio o ok. 2 km i 3 km od przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie zaplanowano na gruntach pozostających dotychczas w rolniczym użytkowaniu. Z k.i.p. nie wynika, aby w związku z realizacją zamierzenia konieczna była wycinka drzew lub krzewów. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemy i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe, krajobrazowe nałożono warunek niedokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Mając na uwadze charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia, rodzaj siedliska występującego w miejscu realizacji inwestycji oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Następnie Wójt Gminy Sośnie na podstawie art. 10 § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego pismem znak: OS.6220.05.2022 z dnia 09.01.2023 r. zawiadomił strony                               o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie. We wskazanym terminie nie wniesiono uwag do przedmiotowej sprawy.

W związku z powyższym, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Wójta Gminy Sośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeszenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeszeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik nr 1:

Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

- Gospodarstwo Rolne Mariusz Roga, ul. Sportowa 37, 63-421 Przygodzice

- Pełnomocnik - Rafał Bodzioch, ul. Opolska 110/406, 31-323 Kraków

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim,

- Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie.

- aa

Do wiadomości:

- Strony postępowania